Progetto Controllo Digitale

Prof. Aldo Balestrino

## Studio e modifica di un sistema ad anello chiuso

## in ambiente RTAI-Lab

## con aggiunta di nuove caratteristiche.

Francesco Serafini e Stefano Zingarini

## Indice

Analisi progetto	3

Avvio sistema RTAI	9

Caricamento procedura esterna	13

Configurazione e test nuovo sistema	7

Fase di test	17

Generazione Rumore	14

Guida da allegare alla copertina del DVD	5

Guida utente	6

Introduzione dei disturbi nel sistema	16

Manuale utente	5

Realizzazione	8

Realizzazione nuovi blocchi	15

Realizzazione sistema di test	12

Sistema da implementare	4

Sistema di riferimento	3

Studio componenti sistema iniziale	10

Studio del sistema iniziale	9

Studio interfaccia utente	11

## Analisi progetto

### Sistema di riferimento

Il progetto si basa sullo studio e modifica di un sistema ad anello chiuso simulato attraverso RTAI Lab (Figura 1).

Il sistema di riferimento è caratterizzato da:

- Segnale di ingresso.

- Controllore stadio di ingresso e retroazione.

- Impianto.

- Uscita del sistema in base al segnale di ingresso.

+

Riferimento

Impianto

Uscita

_

Controllore

Figura 1 (sistema di riferimento ad anello chiuso)

### Sistema da implementare

Il sistema ad anello chiuso presentato ha la retroazione direttamente collegata all’uscita e non introduce disturbi esterni nel ciclo, le modifiche richieste sono (Figura 2):

- Inserire un blocco che permette la variazione in modo proporzionale della retroazione, questo permette anche di ottenere un ciclo aperto.

- Inserire del rumore all’ingresso dell’impianto.

- Inserire del rumore all’uscita senza influenzare il segnale di retroazione.

+

+

+

+

+

Riferimento

Impianto

Uscita

Retroazione

Rumore

Rumore

_

Controllore

Figura 2 (Sistema finale)

## Manuale utente

### Guida da allegare alla copertina del DVD

Linux RTAI Live DVD x86  Versione _ _ _ _ _ _     Data _ _ _ _ _ _

Avvio: digitare al bootloader livecd xdrv=XXX

XXX rappresenta il driver di Xorg.conf per la vs. sk. Video:

ad esempio: ati nvidia fbdev (usare fbdev per SVGA)

Effettuare la login grafica in KDM    root  : _ _ _ _ _ _

Avviare il terminale Konsole e seguire la procedura:

Avviare il sistema RealTime: loadrtai

Installare la patch:

Inserire la penna USB

Attendere la configurazione dalla distribuzione linux

Verificare il punto di montaggio: mount

Eseguire i seguenti comandi:

cd Desktop/Documenti/VirtualLab

tar –jxf /mnt/YYYY/progetto.tar.bz2

YYYY indica il punto di montaggio

Avviare il servizio RPC: ./virtuallabserver.sh

Avviare il progetto Java da NetBeans cliccando su

### Guida utente

Seguono i passi per effettuare l’avvio del progetto dal dvd live rtai

- Avviare il computer facendo il boot da DVD

- al bootloader digitare livecd xdrv=XXX
XXX rappresenta il driver di Xorg.conf per la vs. sk. Video:

ad esempio: ati nvidia fbdev (usare fbdev per SVGA)

- Effettuare la login grafica in KDM: utilizzare la login root

- Avviare il terminale Konsole e seguire la procedura:

- Avviare il sistema RealTime: loadrtai

- Installare la patch:

  - Inserire la penna USB

  - Attendere la configurazione dalla distribuzione linux

  - Verificare il punto di montaggio: mount

  - Eseguire i seguenti comandi:

cd Desktop/Documenti/VirtualLab

tar –jxf /mnt/YYYY/progetto.tar.bz2

YYYY indica il punto di montaggio

- Avviare il servizio RPC: ./virtuallabserver.sh

- Avviare il progetto Java da NetBeans cliccando su

- Compare la seguente interfaccia grafica:

- Selezionare:
Ingresso: sinusoide
Controllore: no controller
Impianto: plant_noise

- Cliccare su SI per proseguire

- Configurare la frequenza del seno ad esempio 0.1

- Cliccare su Seleziona un uscita per avviare la simulazione

### Configurazione e test nuovo sistema

(Figura Utente1: come si presentato i parametri di configurazione)

Dalla figura Utente1 possiamo notare come possiamo agire attivamente durante la simulazione per modificare la configurazione del sistema:

| ID del componente interno al blocco | Paramentro del componente | Valore |
| --- | --- | --- |
| R PARAM[1] R indica che i parametri saranno numeri reali, I interi | Value[0] .. Value[n] | 0.0 Valore effettivo, sync per attivare la modifica |

Rumore all’uscita del sistema: PARAM[1]

| RPARAM[1] | Value[0] Value[1] | Varianza del rumore Media del rumore |
| --- | --- | --- |
| IPARAM[1] | Value[0] Value[1] | Identificatore sequenza casuale algoritmo del rumore Fase iniziale algoritmo del rumore |
| G.NOISE.Output | Gain | Attenuazione del rumore, utilizzata per evitare di cambiare media e varianza |

Rumore all’uscita del controllore: PARAM[2]

| RPARAM[2] | Value[0] Value[1] | Varianza del rumore Media del rumore |
| --- | --- | --- |
| IPARAM[2] | Value[0] Value[1] | Identificatore sequenza casuale algoritmo del rumore Fase iniziale algoritmo del rumore |
| G.NOISE.Plant | Gain | Attenuazione del rumore, utilizzata per evitare di cambiare media e varianza |

Attenuazione impianto:

| RPARAM[4] | Gain | Attenuazione impianto rispetto al segnale del controllore |
| --- | --- | --- |

Attenuazione impianto:

| G.FDBK | Gain | Attenuazione retroazione |
| --- | --- | --- |

## Realizzazione

Il sistema finale comprensivo dei disturbi può essere realizzato modificando il sistema iniziale aggiungendo i componenti richiesti, il tutto utilizzando il sistema di simulazione RTAI-Lab collegato a SCICOS per la realizzazione dei blocchi.

I passi sono stati i seguenti:

- Studio del sistema iniziale

  - Avvio sistema RTAI

  - Simulazione RTAI -Lab

  - Studio componenti sistema iniziale: SCICOS

  - Studio dell’interfaccia VirtualLab in Java

- Realizzazione nuovi blocchi

  - Sistema di test, senza modifica del segnale

  - Algoritmo per creare il rumore gaussiano con media e varianza modificabile in corsa

  - Creazione nuovi blocchi SCICOS

  - Generazione sorgente e binario SCICOS

- Fase di test

  - Test del sistema RTAI-Lab

  - Simulazione con vari input

  - Raccolta dei dati

### Studio del sistema iniziale

Il sistema di simulazione è realizzato per la piattaforma RTAI-Lab questa è composta dai seguenti componenti:

Nucleo sistema operativo con modifiche per l’esecuzione di codice RTAI

Sistema di generazione codice RTAI per SCICOS

SCILAB + SCICOS per la realizzazione dei blocchi

Interfaccia utente e interfaccia sistema per l’avvio, configurazione simulazione

Per una visione tecnica e approfondita vi rimandiamo all’appendice.

### Avvio sistema RTAI

Avviando il DVD con il sistema RTAI preconfigurato  possiamo avviare i componenti sopra descritti:

- Avvio del DVD ed accesso alla modalità grafica

- Attivazione dei servizi, moduli, real-time con il comando loadrtai

- Avvio del interfaccia al sistema RTAI con il comando virtualserver

- Utilizzare l’interfaccia grafica utente per la composizione del “sistema” ad anello chiuso ed avvio simulazione

### Studio componenti sistema iniziale

Il sistema di riferimento è composto da vari blocchi i quali sono stati realizzati attraverso SCICOS.

Importante nella piattaforma RTAI-Lab l’utilizzo delle mailbox accessibili attraverso le primitive di SCICOS (oppurtunamente adattato a RTAI-Lab): ogni mailbox ha una direzione che può essere in ingresso o in uscita, il sistema a blocchi realizzato utilizza le mailbox per far comunicare i blocchi il tutto in maniera trasparente all’utente e allo sviluppatore (Figura 3).

Riferimento

Input

Controllore

Plant

Input

Fdbk

Impianto

Plant

Rumore 1

Rumore 2

Output

Fdbk

MbxRcv

MbxSend

Figura 3 (componenti)

### Studio interfaccia utente

L’interfaccia utente è realizzata in linguaggio Java e sfrutta la libreria swing e la comunicazione XML RPC per dialogare con l’interfaccia al sistema real-time che carica i moduli binari relativi alla logica.

La versione mostrata in Figura 4 rappresenta una interfaccia ideale per gestire anche la modifica apportata al sistema iniziale.

Figura 4.bis (avvio classe Java)

Figura 4 (Interfaccia utente)

### Realizzazione sistema di test

Il sistema di test viene realizzato costruendo una catena a ciclo aperto di blocchi che non modicano il segnale di ingresso.

Questo ci permette di isolare la modifica introdotta.

In figura 5 vediamo il sistema di solo test per il rumore generato dal sorgente in C:

Figura 5 (oscilloscopio diretto)

## Caricamento procedura esterna

Scicos ha nella libreria dei componenti un blocco particolare che permette il caricamento  di una procedura esterna in C che supporta ingressi ed uscite, questo sarà il nostro componente per la generazione del rumore.

In figura 6 vediamo la base della procedura generata da scicos:

Figura 6 (Sorgente creato automaticamente da scicos)

La procedura ha vari parametri per interagire con il sistema, questi fanno parte della struttura:

scicos_block *block

All’interno abbiamo rpar, ipar (r = reale ed i = intero) che indicano i valori modificabili in corsa dall’interfaccia utente e permettono quindi una configurazione attiva del blocco creato: nel nostro caso questi indicano la media e la varianza del rumore gaussiano:

| rpar[0] | Varianza |
| --- | --- |
| rpar[1] | Media |

Al termine della stesura del codice scicos informa il corretto caricamento della procedura trasformata in libreria

Figura 7 (caricamente libreria procedura scicos)

Generazione Rumore

#define M_PI3.14159265358979323846

void noiseblkv_c(int *n,int *typ,double *sig,double *mean,double *y_i,double *y_q)

{

int i;

double rand1, rand2;

double rand_m;

double ampl, phase;

rand_m=RAND_MAX;

for(i=0;i<(*n);i++)

{

rand1=rand()/rand_m;

while((rand1<=0)||(rand1>=1)) rand1=rand()/rand_m;

rand2=rand()/rand_m;

while((rand2<=0)||(rand2>=1)) rand2=rand()/rand_m;

ampl=sig[i]*sqrt(2*-log(rand1));

phase=2*M_PI*rand2;

switch(*typ)

{

case 0 :

{

ampl=sig[i]*sqrt(2*-log(rand1));

phase=2*M_PI*rand2;

y_i[i]=mean[i]+ampl*cos(phase);

break;

}

case 1 :

{

ampl=sig[i]*sqrt(2*-log(rand1));

phase=2*M_PI*rand2;

y_q[i]=mean[i]+ampl*sin(phase);

break;

}

case 2 :

{

ampl=sig[i]*sqrt(-log(rand1));

phase=2*M_PI*rand2;

y_i[i]=mean[i]+ampl*cos(phase);

y_q[i]=mean[i]+ampl*sin(phase);

break;

}

}

}

return;

}

void noiseblk(scicos_block *block,int flag)

{

double *y1;

double *y2=NULL;

int ny,typ;

y1=(double *)block->outptr[0];

ny=block->outsz[0];

typ=block->ipar[1];

if(flag==6)

{

srand(block->ipar[0]);

}

else if(flag==1)

{

switch(typ)

{

case 0 :

{

noiseblkv_c(&ny,&typ,&block->rpar[0],&block->rpar[ny],&y1[0],y2);

break;

}

case 1 :

{

noiseblkv_c(&ny,&typ,&block->rpar[0],&block->rpar[ny],y2,&y1[0]);

break;

}

case 2 :

{

y2=(double *)block->outptr[1];

noiseblkv_c(&ny,&typ,&block->rpar[0],&block->rpar[ny],&y1[0],&y2[0]);

break;

}

}

}

}

## Realizzazione nuovi blocchi

La produzione di blocchi eseguibili dal sistema RTAI-Lab real-time avviene solo su superblock eccone un esempio in Figura 8.

Figura 8(superblock indica un blocco complesso espandibile)

Il sistema di test come già spiegato è stato realizzato senza variare il segnale di ingresso, quindi ora in Figura 9 vediamo il controllore che riporta il nel sommatore i segnali di ingresso e la retroazione e grazie alla mailbox invia i dati al blocco dell’impianto.

Figura 9(controllore diretto)

## Introduzione dei disturbi nel sistema

Il blocco mostrato in Figura 10 introduce i disturbi ed implementa tutte le caratteristiche richieste dalla modifica:

Figura 10 (introduzione disturbi nel sistema)

I sommatori vengono utilizzati con i segni positivi in entrambi gli ingressi:

Figura 11(segni per i sommatori)

I parametri di configurazione di tutti i blocchetti sono modificabili in corsa grazie all’interfaccia grafica e possono essere rivisti anche durante l’elaborazione del blocco scicos:

Figura 12 (Configurazione Media e Varianza da scicos)

## Fase di test

La fase di test è stata realizzata variando i segnali di ingresso e le impostazioni in corsa dall’interfaccia utente Java.

I risultati proposti graficamente sono stati realizzati con il segnale sinusoidale in ingresso.

Figura 13(segnale sinusoidale in alto e rumore gaussiano con media 1.0)

Figura 14 (segnale sinusoidale sommato al rumore gaussiano)

Figura 15 (aggiunta del rumore all'uscita del controllore di media 1)

Figura 16 (Attivazione retroazione e rumori)

Figura 17(no retroazione, si rumori gaussiani 1 e 2 di media)

Figura 18 (no retroazione, solo rumore con media 2 all'uscita)

Figura 19 (no retroazione, no rumori)